СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБОРОВ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Ю.А. Кальгин

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва

Тенденция развития методов и средств НК требует расширения возможностей создаваемой аппаратуры и уменьшения ее весогабаритных характеристик. Одним из решений поставленной задачи является использование новейшей и перспективной элементной базы, а также применение современных методов проектирования и производства.

Стремясь к достижению высоких технических характеристик и потребительских качеств своей продукции, мы как разработчики электронных устройств, используем специализированные интегральные схемы, что обеспечивает ряд преимуществ:

- Сокращение габаритов устройства;

- Повышение технических характеристик. Очень низкое время задержки на вентиль, за счет чего повышается системное быстродействие, сокращает потребляемую мощность устройств и увеличивает достоверность анализа;

- Полная реконфигурируемость логических ресурсов. Изменяя прошивку ПЛИС для класса приборов, на одном и том же кристалле можно решать различные задачи.

- Обеспечение защиты разработки (отсутствие возможности скопировать устройство);

Использование ПЛИС является удачным решением для реализации различных схемотехнических алгоритмов, построения сложных устройств, обработки данных и интерфейсов. Плис обладает достаточной логической емкостью, удобной архитектурой, высокой надежностью и удачным соотношением цена – логическая емкость.

Наиболее удачно ПЛИС применяются в приборостроении при разработке оригинальной аппаратуры, требующей нестандартных схемотехнических решений, а также при проектировании малогабаритных устройств. ПЛИС может заменить от 8-10 до 50-70 корпусов стандартной логики и значительно уменьшить размеры оборудования. Но, в настоящее время, проводится большой объем работ по оптимальному использованию ПЛИС, ибо ее использование для замены 10-15 ИС не всегда оправдано. Другим критерием использования ПЛИС является потребность резко сократить сроки и затраты на проектирование, а также повысить возможности модификации и отладки аппаратуры. Поэтому ПЛИС широко применяется в стендовом оборудовании, на этапах разработки и производства опытных партий новых изделий, а также эмуляции схем, подлежащих последующей реализации на другой элементной базе. В последние годы в нашей стране перенимается технология ПЛИС+БМК, которая объединяет проектирование, отладку и модификацию прототипа цифрового устройства на ПЛИС и тиражирование устройства большими партиями на БМК. Такая интеграция позволяет исключить недостатки, полностью реализовать преимущества обеих технологий: рекордно-короткий цикл проектирования и отладки радиоэлектронной аппаратуры, высокий уровень интеграции, высокий коэффициент использования кристалла, высокие экономические характеристики тиражирования. Отдельной областью применения ПЛИС, как уже отмечалось, являются устройства для защиты от копирования. Обычно применение 1-2 ПЛИС средней степени интеграции оказывается вполне достаточным для надежного «закрытия» информации. Наиболее широко ПЛИС используются в микропроцессорной и вычислительной технике. На их основе разрабатываются обрамления микропроцессоров и формирователи логических сигналов, цифровые фильтры, схемы обработки сигналов, процессоры быстрого преобразования Фурье.

Эффективное использование ПЛИС осуществляется с применением средств автоматизации – САПР ПЛИС. Программное обеспечение позволяет описать схему одним из стандартных способов (булевы уравнения, таблица истинности, принципиальная схема) и на его основе выполнить проектирование, т.е. сформировать так называемую таблицу прошивки ПЛИС. Большинству систем присущи такие дополнительные функции, как минимизация, верификация, моделирование, и т.д. Завершающим этапом изготовления СПИС на основе ПЛИС является технологическое программирование. Оно выполняется на специализированном оборудовании – программатором. Программатор разрывает в ПЛИС ненужные связи в соответствие с таблицей прошивки.

МНПО "Спектр" длительное время занимается разработкой, серийным изготовлением и внедрением в промышленность вихретоковых дефектоскопов для оценки параметров дефектов. Накопленный опыт эксплуатации позволил выявить недостатки, приборов, связанные в основном с аналоговой формой обработки информативных сигналов, и кроме того, наличия подстроечных сопротивлений, питания от четырех батареек, громоздкой схемы линеаризации сигналов, недостаточной надежности.

В настоящее время разработаны и выпускаются новые микропроцессорные вихретоковые приборы ВД-89НП, которые, в определенной степени, свободны от этих недостатков. К числу особенностей таких приборов можно отнести следующие:

- портативное исполнение (снижение габаритов примерно в 3 раза);

- конструктивная и схемная унификация;

- малая энергоемкость (снижение потребления в два раза);

- повышенная стабильность и повторяемость результатов, в том числе и за счет усовершенствования конструкции преобразователей;

- повышенная надежность и долговечность прибора за счет применения лучших электронных компонентов;

Эти изделия просты по своей схемотехники, надежны, технологичны, имеют низкую стоимость и обеспечивают возможность достаточно простой модификации выполняемых функций.

Часто при разработке таких электронных устройств приходится увязывать ряд противоречивых требований:

- простоту схемотехники при большом наборе выполняемых функций;

- малое энергопотребление при высоком быстродействии;

- уменьшение затрат на подготовку производства при обеспечении серийного выпуска изделий;

- ограниченные требования к уровню подготовки разработчиков, доступность технических средств для разработки и отладки схем.

Эта задача была решена с помощью микропроцессорной системы на основе микроконтроллера, который отвечает выше приведенным требованиям.

Использование в приборе ВД-89НП новейших электронных компонентов и технологии поверхностного монтажа позволило значительно уменьшить размеры печатных плат (ПП), уменьшить энергопотребление прибора, увеличить скорость сборки печатных плат. Однако применение ИМС с шагом выводов 0.5 мм требует выполнение ПП не ниже 4 кл. точности.

На уменьшение весогабаритных характеристик в свою очередь оказало влияние минимизация размеров ПП, использование пленочной клавиатуры. Для придания качественного внешнего вида прибору на корпус наносится металлопорошковое покрытие. В результате этого аппаратура НК может эксплуатироваться в различных средах, в том числе и в агрессивных. С этой целью корпус прибора ВД-89НП выполнен в соответствии с нормативом 1Р65.

Передача записанных данных с прибора на компьютер осуществляется по инфракрасному каналу связи, который исключил использование негерметичных разъемов.

Одним из основных направлений расширения возможностей и уменьшения габаритов приборов также явилось применение микросхем программируемой логики ПЛИС.

Реализация новых методов проектирования была бы невозможна без применения современных САПР. При помощи САПР были решены такие задачи, как: разработка электрических схем, разработка рабочих и сборочных чертежей ПП, составление программ процессоров, разработка конструкций корпусов.

Цифровую часть платы блока обработки сигнала удалось реализовать на базе ПЛИС, что дало следующие преимущества:

- Уменьшение номенклатуры применяемых МС, так как одна ПЛИС может заменить практически все МС, например, серии 155;

- Малое время изготовления схемы (программирование требуемых функций занимает несколько секунд),

- Защита схемы от копирования (программирование «бита секретности» не позволяет прочитать содержимое ПЛИС).

Применение ПЛИС реализовано на четырех этапах работы:

- Определение функций, алгоритма работы или схемы, которые должны быть реализованы в ПЛИС,

- Проектирование устройства на ПЛИС, т.е. получение файла проекта и преобразование его в битовый поток конфигурации;

- Проектирование аппаратуры, в которой ПЛИС используется как уже существующее устройство с нужными функциями;

- Обеспечение загрузки битового потока в «теневое» ЗУ (т.е. конфигурирование «чистой» ПЛИС).

Данный подход можно применить при создании приборов для других методов НК которые требуют миниатюризации аппаратных средств и повышения функциональных возможностей.

Таким образом, разработка изделий с применением микропроцессорных систем и ПЛИС позволяет сократить время на разработку готового продукта и использовать однотипные решения для большого спектра приборов, не требует больших капиталовложений и специального оборудования, и может быть выполнена достаточно быстро и принести хорошие коммерческие результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/ В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.; Под ред. В.В. Клюева. -М. Машиностроение, 1995.-488 с., ил.

2. Современные микроконтроллеры: Архитектура, средства проектирования, примеры применения, ресурсы сети Интернет. © «Телесистемы». Под. Ред. Коршуна И.В.; Составление, пер. с англ. И литературная обработка Горбунова Б.Б.- М.: Издательство «Аким», 1998. - 272 с , ил.

3. Программируемые логические ИМС на КМОП-структурах и их применение / П.П. Мальцев, Н.И. Гарбузов, А.П. Шарапов, Д.А. Кнышев - М.: Энергоатомиздат, 1998. -160 с.: ил.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные тенденции в реализации приборов неразрушающего контроля, что позволяет наиболее удачно исключить недостатки приборов. Рассматриваются особенности современных приборов реализованные на базе ПЛИС и PIC-контроллеров, в которых комплексно решены противоречия связанные с временем разработки, капиталовложением и использованием специального оборудования.

В статье рассматриваются основные тенденции в реализации приборов неразрушающего контроля, что позволяет наиболее удачно исключить недостатки приборов. Рассматриваются особенности современных приборов реализованные на базе ПЛИС и PIC-контроллеров, в которых комплексно решены противоречия связанные с временем разработки, капиталовложением и использованием специального оборудования.

PRESENT DAY TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF NDT MEANS

Yuri A. Kalgin

JSC “SPECTRUM-RII”, Moscow, Russia

The article deals with the main tendencies to the designing of NDT means that allowed us to exclude the shortcomings and imperfections of our devices. The particular features of up-to-day devices developed on the base of FPGA and PIC-controllers are analyzed in details. The comprehensive solutions of contradictions arisen from time development, investments and use of specific equipment are also described.

Phone: (095) 245.56.18

Fax: (095) 246.88.88 (Ref: Department 12)

e-mail: spektr@co.ru (Ref: Department 12)